#### Priemyselné technológie a výrobné zariadenia

##### Otázky a odpovede na skúšku, časť - Výrobné zariadenia

# 1. Uveďte rozdelenie obrábacích strojov podľa technológie.

- sústruhy

- vŕtačky

- vyvrtávačky

- frézovačky (frézky)

- hobľovačky a obrážačky

- preťahovačky a pretláčačky

- brúsky

- lapováčka, honovačky. super fínišovačky

- stroje pre tzv.  nekonvenčné spôsoby  obrábania  - elektroerozívne, elektrochemické, elektroiskrove, ultrazvukové, laserové

- stroje pre špeciálne prace

- 2. Uveďte rozdelenie obrábacích strojov podľa typu výroby a riadenia (spôsobu)

Podľa typu výroby:

- Univerzálne - slúžiace na urobenie všetkých technologických operácií

- Špeciálne - stroje slúžiace na vyhotovenie jednej alebo niekoľkých technologických operácii na obrobkoch
istého druhu vo vymedzenom rozsahu rozmerov (napr. stroje na závity, stroje na ozubenia)

- Jednoúčelové (JUS) - slúžiace na vykonanie jednej alebo niekoľkých operácií na jednom obrobku

Univerzálne stroje adaptované na vykonanie určitých operácií rovnakého druhu vo vymedzenom rozsahu rozmerov sa označujú ako špeciálne stroje (napr. stroje na vŕtanie hladkých otvorov).

Podľa spôsobu riadenia - ovládania :

- s manuálnym - ručným riadením

- poloautomatickým ovládaním – poloautomaty

- automatickým ovládaním - automaty

3. Definujte automat a poloautomat. Akým spôsobom sa realizuje automatizácia pracovného cyklu stroja?

Poloautomat - obrábací stroj, ktorého technologický cyklus prebieha automaticky, obsluha musí zabezpečovať prísun, upínanie, odopínanie obrobkov, odsun obrobkov z pracovného priestoru stroja. Automat - obrábací stroj, ktorého celý pracovný cyklus prebieha bez zásahov obsluhy.

Automatizácia môže byť riešená:

- stroje s tzv. „nepružnou“ - tvrdou automatizáciou -  vačkové mechanizmy, náražkové systémy

- stroje s tzv. „pružnou“ - flexibilnou automatizáciou NC, CNC, DNC

- 4. Klasifikujte tvárniace stroje z technologického hľadiska

A) Mechanické lisy

| - univerzálne výstredníkové kľukové vretenové postupové | - špecializované tažké ohýbacie kalibrovacie kovacie vodorovné |
| --- | --- |

B) Buchary

| - šabotové parovzdušné padacieko mpresorové | - bezšabotové protiúderové |
| --- | --- |

C) Hydraulické lisy

- jednostojanové - dvojstojanové - stĺpové - na voľne kovanie - na zápustkové kovanie

D) Tvarovacie stroje

- ohýbacie stroje - kotúčové nožnice - zakružovačky - rovnačky

E) Rotačné stroje

- valcovačky závitov - kovacie valce - rozvalcovač krúžkov

F) Impulzné stroje a zariadenia

- hydraulické - pneumatické - vákuové - elektromagnetické

5. Uveďte základné časti tvárniacich strojov

- STOJAN (RAM) - slúži na zachytávanie síl - hl. parameter - tuhosť - zaručuje presnosť stroja

Rozdelenie stojana podľa tvaru:

otvorené -  „C“ - menej tuhé, dobrý prístup do pracovného priestoru

uzavreté -  „O“ - nedelené (celistvé)     konštruujú sa predpäté

- delené (skladané)       ohrev pri montovaní

- POHONY - mechanické, hydraulické, pneumatické, elektrické

- VEDENIA - zabezpečujú tuhosť a presnosť vedenia činného orgánu
Podlá konštrukcie sú: klzné, valivé, hydrostatické

- SPOJKY - spájajú pohon s výstupným mechanizmom a prenášajú krútiaci moment na hriadeľ
Podľa konštrukcie sú: trecie, klzné, tuhé

- BRZDY - pohlcujú kinetickú energiu a premieňajú ju na teplo
konštrukčné prevedenia: pásové, kotúčové, trecie

- ČINNÉ ORGÁNY - baran, šmýkadlo

6. Definujte zápustku a šabotu.

Zápustka je spravidla dvojdielna,  prípadne viacdielna oceľová forma,  ktorej dutina tvarom a rozmermi zodpovedá vyžadovaným rozmerom a tvaru výkovku.

Šabota je dolná časť buchara, v ktorej je upevnené kovadlo.

7. Ako rozdeľujeme zváracie stroje pre odporové zváranie.

Pre:

bodové zváranie - bodové zváračky

švové zváranie - švové zváračky

výstupkov é zváranie - zvarovacie lisy

stykové zváranie - stykové odtavovacie zváračky